Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie pn.: „Remont polegający na wymianie 5 bram garażowych w budynku administracyjno- mieszkalnym w PSG Ustrzyki Górne ".

- Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis przedmiotu zamówienia dla wykonania zadania                      pn.: „Remont  polegający na wymianie 5 bram garażowych w budynku administracyjno-mieszkalnym     w PSG Ustrzyki Górne”. Zakres opracowania obejmuje wymianę bram garażowych uchylnych nieocieplonych (bez napędu) na bramy garażowe segmentowe ocieplone (z  napędem) oraz wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania bram.

- Lokalizacja przedmiotu zamówienia

Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Placówki Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych Adres: Ustrzyki Górne 21, 38-714 Ustrzyki Górne.

      - Opis stanu istniejącego

Zakres prac remontowych obejmuje wymianę bram garażowych – 5 szt. . Istniejące bramy garażowe przeznaczone do wymiany – uchylne - bez napędu (zał. fotograficzny 6.1 i 6.2).

      - Zakres robót budowlanych

# Szczegółowy zakres prac obejmujących wymianę 5 szt. bram garażowych uchylnych na bramy segmentowe z napędem elektrycznym w budynku administracyjno-mieszkalnym PSG Ustrzyki Górne:

Orientacyjne wewnętrzne wymiary w świetle muru obecnie zamontowanych ościeżnic bram:

szerokość 270 cm, wysokość 280 cm.

Wykonawca dokona szczegółowych pomiarów po podpisaniu umowy.

Demontaż:

- demontaż bram garażowych uchylnych – 5 szt.,

- demontaż ościeżnic bram garażowych – 5 szt.,

Roboty remontowe (w tym montaże):

- montaż ościeżnic bram garażowych – 5 szt.,

- montaż bram garażowych stalowych segmentowych wraz z napędem – 5 szt.,

- montaż rozdzielnicy elektrycznej wraz zabezpieczeniami,

- wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania napędów bram i sterowania                           (ok. 100 m przewodu),

- wykonanie pomiarów elektrycznych działania ochrony przeciwporażeniowej,

- montaż przycisków kluczykowych do sterowania bramą na elewacji zewnętrznej – 5 szt.,

- montaż przycisków do sterowania bramą wewnątrz – 5 szt.,

- wykonanie standardowych obróbek murarskich w tym obrobienie ościeży wraz                     z ewentualnym malowaniem,

- wywóz gruzu i innych odpadów po demontażu wraz z utylizacją bram,

- wykonanie sprawdzenia poprawności działania bram garażowych,

      - Wytyczne architektoniczno-budowlane:

- dostarczone przez wykonawcę bramy garażowe powinny zapewnić korzystne parametry termoizolacyjne – współczynnik przenikania ciepła max. 1,3W/m2, wysoką trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowania, kolor bram analogiczny do istniejących (ciemny brąz),

- rozdzielnia elektryczna natynkowa,

- przyciski kluczykowe z min. 2 kluczykami oraz klasą ochrony min. IP44

- prowadzenie przewodów elektrycznych do napędów bram w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych lub korytkach kablowych,

- Dokumentacja fotograficzna istniejących bram oraz sposobu montażu.

- Front bramy garażowej (analogicznie 5 szt.)

- Wewnętrzna strona bramy garażowej oraz ościeża (analogicznie 5 szt.)

- Dokumentacja projektowa

Załączniki przedstawiają miejsca garażowe oraz wymiary zestawcze bram                                         z projektu budowlanego (zał.  graficzny 1).

Z     Załącznik graficzny nr. 1