Załącznik nr 1

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

„Dostawa depozytorów na klucze dla BIOSG w Przemyślu”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż depozytorów do przechowywania, identyfikacji i automatycznego wydawania kluczy wraz z oprogramowaniem i przeprowadzeniem przeszkolenia.

Depozytory należy zamontować na ścianach murowanych we wskazanych lokalizacjach

| L.p. | Adres | Obiekt/strefa | Ilość deponowanych kluczy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BiOSG w m. Przemyśl ul. Mickiewicza 34 | Budynek nr 1 na terenie komendy oddziału /parter | depozytor dwudrzwiowy 96 wtyków na klucze |
| 2. | BiOSG w m. Przemyśl ul. Mickiewicza 34 | Budynek 12 A na terenie komendy oddziału / Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców /parter | depozytor dwudrzwiowy 168 wtyków na klucze; |

W miejscu montażu depozytora Użytkownik zapewnia gniazdo elektryczne do podłączenia urządzenia

## Wymagania ogólne dla depozytorów kluczy:

    - Depozytor dwudrzwiowy z rozmieszczeniem breloków

- SAIK KEY 96 Double Door

- SAIK KEY 168 Double Door

    - W zestawie z Depozytorami  plomby i breloki, w ilościach wskazanych oraz dodatkowe 50 kpl.).

    - Gwarancja min. 24 miesiące.

    - Serwis na miejscu do 48 h w dni robocze

## Wymagania techniczne stawiane dla depozytora kluczy:

## Urządzenie

- Obudowa stalowa, odporna na pył IP50, montaż naścienny

- Kolor szary-stalowy (RAL 7037)

- Sterowanie: ekran dotykowy min  7 cali, orientacja pionowa

- Wielosystemowy czytnik kart zbliżeniowych obsługujący karty w systemach :  Mifare DESFire,  Mifare Ultralight, Classic, HID, Unique, Indala, Ultralight – zlicowany z obudową depozytora (niewystający poza obudowę)

- Komputer przemysłowy wbudowany, procesor min. 1.7 Ghz , czterordzeniowy ARM

- Wbudowany system operacyjny na prawach licencji wolnego oprogramowania (niewymagana licencja)

- Pamięć nieulotna, przechowanie co najmniej 1 mln zdarzeń (pobrań, alarmów itp.) przez nie mniej niż 10 lat

- Samoczynne przełączanie na zasilanie awaryjne, normalna praca w trybie bez zasilania min. 72 godzin

- Monitoring stanu pojemności akumulatorów z poziomu oprogramowania

- Awaryjny dostęp za pomocą kluczy patentowych w systemie master key

- Zintegrowana syrena alarmowa min. 120 dB, antysabotażowa

- Kompletne wyposażenie we wszystkie potrzebne bolce, zatrzaski do kluczy oraz inne 
niezbędne elementy

- Bezpieczeństwo pożarowe – panel nadzorczy opiniowany przez CNBOP-PIB

- Bezpieczeństwo produkcyjne – świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego (stopień 2) dla producenta

## Zasady działania

- Autoryzacja do systemu przy pomocy: karta, PIN, Karta+PIN,

- Po uprzedniej autoryzacji przez użytkownika, terminal sterujący (dotykowy panel LCD) powinien wyświetlić tylko nazwy kluczy, do których dany użytkownik posiada dostęp

- Użytkownik może pobrać tylko przypisane klucze\przedmioty

- Klucz\przedmiot można przypisać wielu użytkownikom

- Użytkownik po autoryzacji za pomocą karty lub\i pinu może pobrać tylko swoje 
klucze\przedmioty

- Po wybraniu klucza\przedmiotu podświetlane jest jego miejsce

- Zwrot klucza\przedmiotu do dowolnego miejsca

- W przypadku braku klucza\przedmiotu na wyświetlaczu informacja kto i kiedy pobrał

- Depozytor ma posiadać funkcję nadania tymczasowych uprawnień do kluczy: 
w określonych ramach czasowych (od dnia do dnia), na określoną liczbę pobrań, na określony dzień itd.

- Komunikacja z zewnętrznymi systemami w oparciu o XML,

- Komunikaty głosowe, przypisane do użytkownika (POL, ANG,)

## Przechowywanie w oparciu o bolce na klucze

- Klucze umieszczone za automatycznie uchylanymi drzwiami po zalogowaniu 
i blokowanymi po zamknięciu

- Drzwi przeszklone, z szybą bezpieczną P2,

Brelok (Bolec) wykonany ze stali nierdzewnej, nie większy niż: 5,5cm x 1,5cm x 1,5cm, ± 1cm nie posiadający ostrych krawędzi

- Klucze umieszczone na bolcach na klucze wykonanych ze stali nierdzewnej 
o zwiększonej odporności na uszkodzenia, niewymagającymi konserwacji

- Bolce po włożeniu do urządzenia są automatycznie blokowane

- Bolce o IP66\IP67, odporne na deszcz, przypadkowe zanurzenie w wodzie, pyłoszczelne

- Bolec odporne na zakłócenia, rozpoznawane poprzez odczytanie 
indywidualnego kodu w otworze poprzez styk bolca z czytnikiem stykowym 
(nie radiowe, bez potrzeby konserwacji)

- Nowe bolce muszą pasować do już użytkowanych urządzeń do przechowywania kluczy SAIK

- Dopięcie kluczy do bolców za pomocą zatrzasku z numerem seryjnym

- Zatrzask wykonany w 100% ze stali nierdzewnej

- Brak możliwości ściągnięcia kluczy z bolca na klucze bez zniszczenia zatrzasku

- Zakładanie kluczy na bolec na klucze i zatrzask nie wymaga narzędzi

- Możliwość ponownego wykorzystania bolca na klucze z nowym zatrzaskiem

- Dookoła każdego otworu w urządzenia na bolec na klucze znajduje się wielokolorowa sygnalizacja: kolor zielony – klucz dostępny, kolor czerwony – klucz niedostępny, kolor żółty – stan ostrzegawczy (np. bolec z innego urządzenia, bolec zarezerwowany)

-Możliwość zwrotu bolca na dwa sposoby: do dowolnego otworu lub tylko do dedykowa  
                nego gniazda (zachowana kolejność kluczy bez możliwości fizycznego włożenia bolca do 
                otworu bez wcześniejszego wyboru zwracanego klucza) – wybór na etapie dostawy lub 
                użytkowania

## Cechy

- Możliwość wpięcia do sieci lokalnej i zarządzania zdalnego lub pracy jako urządzenie 
autonomiczne

- Pełna współpraca z posiadanymi urządzeniami (wymienność bolców, pełne zarządzanie dostępami)

- Możliwość późniejszej rozbudowy o kolejne elementy (miejsca na klucze/przedmioty)

- Realizacja gwarancji na miejscu, czas przyjazdu serwisu do 24 godzin w dni robocze

- Dożywotnie wsparcie serwisowe zdalne, deklarowana dostępność części przez producenta min. 12 lat

- Przeglądy gwarancyjne niewymagane

- Odblokowanie awaryjne wszystkich kluczy poprzez sygnał zewnętrzny np. z centrali ppoż.

- Możliwość uzbrajania alarmu po oddaniu ostatniego klucza

- Wbudowana Rejestracja Czasu Pracy – możliwość korzystania nawet bez posiadania uprawnień do kluczy

- Maksymalne zużycie prądu 15W – w zwykłym trybie pracy

## Oprogramowanie

- Dedykowana aplikacja do zarządzania w polskiej i angielskiej wersji językowej

- Równoważne oprogramowanie WEB, zarządzanie poprzez przeglądarkę

- Możliwość ograniczonego zarządzania z poziomu ekranu dotykowego

- Licencja nieograniczona czasowo, nieograniczona liczba stanowisk

- Plik instalacyjny umożliwiający zainstalowanie aplikacji na komputerze wyposażonym 
w Windows

- Pełne zarządzanie już istniejącymi urządzeniami do przechowywania kluczy

- Wielopoziomowy system uprawnień dostępu z uwzględnieniem harmonogramu 
czasowego

- Przegląd historii zdarzeń

- Monitorowanie i automatyczne powiadamiania o stanach alarmowych na stanowisko 
nadzorcy

- Zdalne otwarcie drzwi i zdalne zwolnienie klucza\otwarcie skrytki

- Możliwość ograniczenia kluczy jednocześnie pobranych przez użytkownika

- Możliwość eksportu zdarzeń (csv, pdf, xml).

- Możliwość tworzenia wspólnych raportów dla wszystkich już posiadanych urządzeń.

- Możliwość tworzenia automatycznych kopii zapasowych.

- Komunikacja urządzenie-czytniki przy pomocy protokołu OSDPv2.

- Komunikacja urządzenie-serwer-aplikacje protokołem TLSv1.3/RSA2048 biblioteki OpenSSL

- Zapewnia szyfrowanie połączenia z aplikacją web poprzez TLSv1.3/RSA2048

- Współpraca z posiadanym systemem do wydawania kluczy, pełna obsługa z aplikacji 
posiadanych urządzeń

- Możliwość integracji z innymi systemami kontroli dostępu, alarmowymi, wizualizacji, BMS

## Zaświadczenia potwierdzające jakość, wystawione przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, wymagane na etapie składania oferty

- dokument stopnia ochrony IP 50 lub wyższy dla pyłoszczelność obudowy

- dokument stopnia ochrony IP X6, IP X7 oraz IP 5X lub wyższy pyło- i wodnoszczelności bolców

- opinia pożarowa CNBOP-PIB, potwierdzająca bezpieczeństwie elementów elektronicznych panelu

- certyfikat ISO27001 potwierdzający zarządzanie bezpieczeństwem informacji przez 
producenta

- certyfikat ISO27001 potwierdzający zarządzanie bezpieczeństwem informacji dla 
dostawcy

- certyfikat bezpieczeństwa dla wkładek serwisowych w min. klasie 6 wg EN1303-2015

- Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego (min. stop. 2) – dla producenta depozytorów

## Dokumenty wymagane na etapie odbioru

- deklaracja CE i karta katalogowa urządzenia

- deklaracja producenta o dostępności części min. 10 lat

- deklaracja producenta o wsparciu zdalnym

## Wymagania dodatkowe - czynności do wykonania w ramach wdrożenia elektronicznego depozytora kluczy:

- Konfiguracja oprogramowania do zarządzania depozytorem, w tym dostępu 
administracyjnego.

- Testowanie prawidłowego działania (między innymi: deponowanie i raportowanie oraz system antysabotażowy).

- Protokolarne szkolenie z listą obecności osób szkolących i przeszkolonych dla 
administratorów (min. 6 osób).